Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    04.10.2019                         № 1308

Об утверждении районной целевой

программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры (водоснабжение,

водоотведение) Некрасовского муниципального

района на 2019 – 2021 годы»

В целях обеспечения надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, а также обеспечение нормативной экологической безопасности окружающей среды, администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Некрасовского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи А. О. Щербака.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019г.

И.о. главы муниципального района                                                    О.А.Манафова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Некрасовского МР                                                   А.О.Щербак

Начальник Управления финансов

Некрасовского МР                                                                                     Л.В.Попова

Заведующий юридическим отделом

администрации Некрасовского МР                                                       Ю.Е.Будилко

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

МУ «КС ЖКХ и ТП НМР»

Исполнитель:

Жигалева Е.А.

8(48531)4-10-54

Приложение

к постановлению  Администрации

Некрасовского МР

от_________№_________

ПАСПОРТ

районной целевой программы Некрасовского муниципального района

| Наименование программы | - районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик(и) программы | - МУ Капитального строительства ЖКХ и тарифной политики |
| Ответственный исполнитель программы | - МУ Капитального строительства ЖКХ и тарифной политики |
| Координатор программы | - Заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| Цель программы | Целью Программы является обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений. |
| Сроки реализации | - 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы составляет: В 2019-2021 годах – 134540,98 тыс. рублей, в том числе: объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими нормативно-правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального образования Некрасовский муниципальный район. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – не менее 5 % . Объем финансирования по годам: 2019 год – 5467,9 тыс. рублей ; 2020 год – 129773,08 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2021 г., могут быть уточнены при формировании проекта бюджета. |
| Контроль за исполнением программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы Некрасовского муниципального района |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. Эффективность деятельности организации коммунального комплекса. |

- Содержание проблемы

1.1. Водоснабжение.

В Некрасовском муниципальном районе  услуги по водоснабжению оказывают: в с.п. Некрасовское – МУП «Водоканал», ООО  «Санаторий «Малые Соли», ООО «Санаторий «Золотой Колос» в сельском поселении Бурмакино –МУП ЖКХ «Бурмакино», ФГБЦ «ЦЖКУ по западному военному округу ЖКС №19», СПК «Коммунар», АО «Яркоммунсервис», северная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»; в сельском поселении Красный Профинтерн – МУП ЖКХ «Водный ресурс».

Инфраструктура водоснабжения включает в себя:

- 72 водозаборных скважин;

- 163 колодцев

- 160,89 км сетей водоснабжения.

Предприятия имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг определяются нормативами и показаниями приборов учета. В пос. Некрасовское  потребители бюджетных организаций и промышленных предприятий обеспечены приборами учета на 100%. Ведется работа по установке общедомовых счетчиков. В настоящее время дома оснащены узлами учета на 70%. Применяются и индивидуальные водосчетчики в одноквартирных домах и квартирах. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения всех населенных пунктов используются артезианские скважины, которые арендуются у КУМИ Некрасовского муниципального района, или находятся в хозяйственном ведении предприятий.

Основные особенности системы водоснабжения:

- Все артезианские скважины «разбросаны» по территориям поселений и расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов.

- Из-за особенностей рельефа и отдаленности скважин от потребителей в технологической схеме  подачи воды задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов.

- Во всех скважинах наблюдается высокое содержание железа.

Строительство водозабора в п. Некрасовское велось по проекту 1994года.  Год ввода водозабора в эксплуатацию – 1996.

Подача воды в п. Некрасовское осуществляется  по магистральному водоводу протяженностью 4,8 км,  D 150 мм, пропускная способность более 2000 м. куб.  в сутки.   Износ   – 35%. Разводящая сеть водопровода по улицам поселка имеет износ в среднем 80%, а в некоторых местах, где проложены трубопроводы из металла, более 100%. На центральной улице поселка Некрасовское, водопровод эксплуатируется с 1953года. Трубопроводы имеют значительное содержание осадков окислами железа.

Водозабор для снабжения питьевой водой  в сельском поселении Красный Профинтерн,  Бурмакино проводится на водозаборных сооружениях. По данным учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 80%, доля оборудования со сверхнормативным износом составляет 50%, в связи с чем, на магистральных водоводах  не исключаются аварийные ситуации.

Водопроводные  сети п. Красный Профинтерн с 1972 года, п. Бурмакино с 1988года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Общая протяженность сетей составляет по Некрасовскому району более 120,0 км. Диаметр водопроводов – от 50 до 200 мм. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет от 75 до 90%.  Неотложной замене подлежат только в п. Некрасовское более 4,0 км сетей, сельское поселение Красный Профинтерн более 1,0 км., сельское поселение Бурмакино  более 0,8 км.

По материалу: 75 % сетей выполнены из стали (нормативный износ – 4% в год), 25% - из чугуна (нормативный износ – 2% в год).

Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние три года, объемы потребления воды в п. Некрасовское сократились незначительно. Отметим, что более половины в потреблении составляет население, а эта категория отличается стабильным объемом потребления.

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», кроме показателей железа.

Доля потерь питьевой воды при транспортировке достаточно велика из-за ветхости сетей и наблюдается тенденция к увеличению.

1.2. Водоотведение.

В Некрасовском муниципальном районе  услуги по водоотведению оказывают: в с.п. Некрасовское – МУП «Водоканал», ООО  «Санаторий «Малые Соли», ООО «Санаторий «Золотой Колос» в сельском поселении Бурмакино – МУП ЖКХ «Бурмакино», ФГБЦ «ЦЖКУ по западному военному округу ЖКС №19», АО «Яркоммунсервис», северная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»; в сельском поселении Красный Профинтерн – МУП ЖКХ «Водный ресурс».

Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованной канализации, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию внутренних сетей канализации жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг  канализации определяются по объемам потребления воды. Расчеты за предоставленные услуги канализации (водоотведения) проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

В поселении Некрасовское в муниципальной собственности находится 3 комплекса очистных сооружений канализации, 7 перекачивающих  насосных станций.  Все стоки поступают в самотечный сборный коллектор и на канализационные насосные станции, которые направляют стоки на очистные сооружения.

- Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Целью Программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.

2.2. Задачи Программы

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод;

- осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства;

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

- осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения водных объектов;

- организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Принципы реализации программы

Основными принципами реализации Программы являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) этапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Некрасовского муниципального района всех источников финансирования;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

Сроки реализации Программы

В течение реализации Программы планируется:

1)  осуществление комплекса организационных мер, в том числе осуществление разработки и утверждение инвестиционных и производственных программ водохозяйственных организаций;

2) выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в себя проведение изыскательских и иных предпроектных работ, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

3)  выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя разработку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установление инвестиционных надбавок к тарифам на период реализации Программы, обоснование бюджетного финансирования инвестиционных проектов, заключение соглашений с кредитными организациями о предоставлении кредитных ресурсов;

4) начало выполнения части комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения;

5) завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

6) обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

7) сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую высокому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

Результаты реализации Программы

В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2)  приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5)  обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 15 процентов от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем населенных пунктов муниципального района при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2021 году.

Механизмы реализации Программы

Реализация Программы предполагается осуществлять на территории  района в соответствии с проектами и мероприятиями, указанными  в приложениях программы.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- финансирование мероприятий Программы на объектах муниципальной собственности в виде предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в объеме, указанном в приложениях.

Исполнители Программы - органы местного самоуправления, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной - сметной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по планам выполнения работ, объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного методиками предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в ОЦП, в соответствии с действующим законодательством.

В целях более успешной реализации основных направлений Плана мероприятий и достижения конечных результатов заказчиком Программы предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

При корректировке Плана мероприятий приоритетными являются:

- мероприятия, имеющие утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающие основным целям Программы;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятия, подтвержденные технико-экономическим обоснованием и пояснительной запиской, дающими краткую характеристику объекта, целей и задач, которые будут достигнуты вводом этого объекта.

При корректировке Плана мероприятий также учитывается объем собственных средств, затраченных органами местного самоуправления на реализацию Плана мероприятий, а также объем средств, привлеченных из внебюджетных источников.

Методика оценки результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Оценка результативности и эффективности использования субсидии из областного  и местного бюджета Некрасовским муниципальным районом на реализацию мероприятий районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021 годы» осуществляется ответственным исполнителем данной программы (ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.)

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

Pi =∑Ki x(X i  факт./ X i  план.)x100%;

где:

X i  факт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

X i  план. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

Ki – весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R=P/( Fтек/ Fплан.);

где:

Р – показатель результативности использования субсидии;

Fтек. – плановая сумма финансирования за отчетный период;

Fплан. – фактическая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации ОЦП и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая готовность мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2 | Общая сметная стоимость мероприятия (объекта), тыс. рублей | 0,5 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |

Перечень объектов районной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

(водоснабжение, водоотведение)

на территории Некрасовского муниципального района на 2019 – 2021гг.»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Потребность в ассигнованиях | Объемы финансирования, тыс.руб.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Ремонт наружных сетей фекальной канализации в д. Грешнево Некрасовского МР | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 1600,0 | 1600,0 | - | 1600,0 | - |
| 2 | Ввод объекта: «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно бытовой канализации в д. Грешнево» | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 500,0 | - | - | - | - |
| 3 | Строительство объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Некрасовский муниципальный район,с.п. Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн» | 2019-2020 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 131945,18 | 1055,56 | 30,176 | 1025,384 | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 4222,24 | 120,704 | 4101,536 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 126667,38 | 3621,22 | 123046,16 |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции шахтных колодцев: - СП Некрасовское - СП Бурмакино - СП Красный Профинтерн | 2019-2021 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 700,0 | - | 300,0 200,0 200,0 | - | - |
| 5 | Выполнение работ по реконструкции 2-ого подъёма и сетей водоснабжения в р.п. Красный Профинтерн Некрасовского района | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 995,8 | 995,8 | 995,8 | - | - |
| 6 | Строительство скважины артезианской воды в д.Гашки СП Бурмакино | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 300,0 | - | - | - | - |
| 7 | Строительство скважины артезианской воды в п. Бурмакино СП Бурмакино | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 300,0 | - | - | - | - |
| 8 | Устройство очистных сооружений в с. Бурмакино ул. Заводская | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 200,0 | - | - | - | - |
| 9 | Инженерно-геолоические изыскания для строительства шахтных колодцев | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 60,0 | - | - | - | - |
| 10 | Ремонт колодца с. Черная Заводь | 2019 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 20,0 | - | - | - | - |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на устройство канализации в жилых домах №29,№31,№32 по ул. Кооперативная в п. Некрасовское | 2020 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 500,0 | - | - | - | - |
| 12 | Софинансирование «Система общепоселковой канализации в п. Некрасовское Некрасовского муниципального района» | 2020 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 1500,0 | - | - | - | - |
| 13 | Устройство локальной станции обезжелезивание и очистки воды в п.Строитель | 2021 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 1500,0 | - | - | - | - |
| 14 | Устройство локальной станции обезжелезивание и очистки воды в с. Левашово | 2021 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 2500,0 | - | - | - | - |
| 15 | Подключение домов №29,№31,№32 по ул. Кооперативная к системе общепоселковой канализации в п. Некрасовское | 2021 | МУ «КС ЖКХиТП НМР» | Бюджет Некрасовского муниципального района | 1500,0 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 144120,98 | 134540,98 | 5467,9 | 129773,08 | 0,0 |