Перечень

работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома 
(тариф – 12,24 руб./м2) 

I.    Перечень работ по содержанию жилья
1.
Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).
1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки и др.).
1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
1. 6.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
2.
Работы,  выполняемые  при  подготовке  дома  к  эксплуатации  в осенне-зимний период:
2.1.       Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
2.2.       Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
2.3.       Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:
3.1.       Прочистка общедомовой канализации.
3.2.      Укрепление  трубопроводов  на  общедомовых инженерных сетях  в местах общего пользования.
3.3.       Мелкий ремонт изоляции.
3..4.      Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.
4.
Прочие работы:
4.1.       Регулировка и наладка систем центрального отопления.
4.2.       Промывка и опрессовка систем центрального отопления.
4.3.      Управление многоквартирным  домом,   организация работ  по содержанию и ремонту дома.
4.4         Дератизация, дезинфекция мест общего пользования.
4.5.        Вывоз ТБО*.
4.6.        Обслуживание ВДГО.
II.   Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных  продухов.
2. Смена и восстановление отдельных элементов  (приборов), дверных заполнений в местах общего пользования.
3. Установка,  замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых  систем центрального отопления.
4. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения  и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).
5. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.
* - вывоз ТБО осуществляется по отдельному тарифу.
